1. Введение
Документ описывает сетевые параметры системы безопасности университетского корпуса с биолабораториями. Цель — зафиксировать IP-адреса, VLAN, порты и типы соединений для эксплуатации, аудита и последующего управления изменениями.

2. Сетевые параметры

| Компонент | Назначение | IP-адрес | VLAN | Порты | Тип кабеля | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный сервер VMS | Хранение и обработка видеоархива | 192.168.100.10 | 100 | 2x1Gb LAN | Витая пара Cat 6 | Серверная |
| Контроллер СКУД | Управление точками доступа | 192.168.100.11 | 100 | 1 порт LAN + PoE | Витая пара Cat 6 | Серверная |
| Резервный контроллер СКУД | Резервирование управления | 192.168.100.12 | 100 | 1 порт LAN + PoE | Витая пара Cat 6 | Серверная |
| PoE-коммутатор (Лаборатория) | Подключение камер и считывателя | 192.168.101.1 | 101 | 8 портов PoE, 1Gb uplink | Витая пара Cat 6 | Лаборатория |
| IP-камера наблюдения (Лаборатория) | Контроль лаборатории | 192.168.101.11–14 | 101 | 1 порт на камеру | PoE, витая пара Cat 6 | Лаборатория |
| Биометрический считыватель | Двухфакторная аутентификация | 192.168.101.20 | 101 | 1 порт на считыватель | PoE, витая пара Cat 6 | Лаборатория |
| PoE-коммутатор (Общие зоны) | Подключение камер | 192.168.102.1 | 102 | 8 портов PoE, 1Gb uplink | Витая пара Cat 6 | Общественные зоны |
| IP-камера наблюдения (Общие зоны) | Контроль помещений | 192.168.102.11–16 | 102 | 1 порт на камеру | PoE, витая пара Cat 6 | Общественные зоны |
| PoE-коммутатор (Склад) | Подключение камеры склада | 192.168.103.1 | 103 | 8 портов PoE, 1Gb uplink | Витая пара Cat 6 | Склад |
| IP-камера наблюдения (Склад) | Контроль склада | 192.168.103.11 | 103 | 1 порт на камеру | PoE, витая пара Cat 6 | Склад |
| PoE-коммутатор (Охрана) | Подключение рабочей станции | 192.168.104.1 | 104 | 8 портов PoE, 1Gb uplink | Витая пара Cat 6 | Пост охраны |
| Рабочая станция охраны | Мониторинг и управление системой | 192.168.104.10 | 104 | 1 порт LAN | Витая пара Cat 6 | Пост охраны |

3. Примечания по сети

- Все устройства подключены к соответствующим VLAN (100–104) для изоляции подсистем.

- Камеры и считыватели питаются через PoE-коммутаторы.

- Межкоммутаторные uplink-соединения выполнены витой парой Cat 6 1Gbps.

- Для резервных каналов связи (серверная ↔ пост охраны) может использоваться оптоволокно.

- Питание серверов и критических контроллеров обеспечивается через ИБП по силовому кабелю.

- Документ фиксируется в baseline системы и является официальной конфигурацией сети.