1. Введение
Документ описывает требования к интеграции подсистем видеонаблюдения (СВН) и контроля и управления доступом (СКУД) в университетском корпусе с биолабораториями. Цель — обеспечить автоматизацию сценариев, надёжность работы и централизованный аудит событий.

2. Общие требования к интеграции

- Все подсистемы должны работать как единый комплекс, позволяя централизованное управление и мониторинг.

- Интеграция осуществляется с соблюдением стандартов передачи данных:

  - ONVIF Profile C — взаимодействие СВН и СКУД для управления событиями и тревогами;

  - OSDP Secure — защищённый протокол передачи данных между СКУД и контроллерами;

  - REST API — для обмена информацией между сервером VMS, рабочей станцией охраны и внешними системами (например, пожарная сигнализация).

- Все события СКУД, влияющие на безопасность, должны автоматически инициировать соответствующие действия в СВН:

  - Несанкционированный доступ → запуск записи камер, уведомление охраны;

  - Попытка доступа с недействительной биометрией → логирование события, отправка уведомления;

  - Временная блокировка карты или считывателя → синхронизация с журналом видеонаблюдения.

- Видеозаписи и события СКУД должны быть связаны по временным меткам для возможности анализа инцидентов.

- Система должна позволять масштабирование: добавление новых камер или точек доступа без изменения базовой интеграции.

3. Технические требования

| Подсистема источника | Подсистема назначения | Событие / Триггер | Действие | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СКУД (контроллер) | VMS (сервер) | Несанкционированный доступ | Запуск записи камеры, уведомление охраны | ONVIF Profile C |
| СКУД (контроллер) | Рабочая станция охраны | Аудит доступа / ошибка идентификации | Логирование события, уведомление администратора | REST API |
| СКУД | VMS | Блокировка карты / считывателя | Приостановка записи в соответствующей зоне | ONVIF Profile C |
| VMS | Рабочая станция охраны | Тревожные события камеры | Отображение видео, уведомление охраны | REST API |

4. Примечания

- Все взаимодействия должны проходить по выделенным VLAN для безопасности и изоляции трафика.

- Логи и записи видеонаблюдения должны сохраняться минимум 90 суток.

- Интеграция фиксируется в baseline системы и является официальной конфигурацией.