1. Введение
Документ фиксирует утверждённое состояние оборудования и сетевых параметров системы безопасности университетского корпуса с биолабораториями. Цель — обеспечить точную спецификацию всех элементов и конфигурацию сети для эксплуатации, аудита и дальнейших изменений.

2. Спецификация оборудования

| Компонент | Назначение | Количество | Ключевые параметры | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный сервер видеонаблюдения | Хранение и обработка видеоархива | 1 | RAID 5, 24 ТБ, 2x1Gb LAN, IP 192.168.100.10 | Серверная |
| Контроллер СКУД | Управление точками доступа и журналирование событий | 2 | OSDP Secure, PoE, IP 192.168.100.20/21 | Серверная |
| PoE-коммутатор лаборатории | Подключение камер и считывателей | 1 | 8 портов PoE, 1Gb uplink, IP 192.168.100.30 | Лаборатория |
| PoE-коммутатор общественного помещения | Подключение камер | 1 | 8 портов PoE, 1Gb uplink, IP 192.168.100.40 | Общественное помещение |
| PoE-коммутатор склада | Подключение камер | 1 | 8 портов PoE, 1Gb uplink, IP 192.168.100.50 | Склад |
| Камеры видеонаблюдения | Контроль зон объекта | 20 | 2–4 Мп, H.265, до 25 к/с, IP 192.168.100.101–120 | По объекту (см. зоны) |
| Считыватели биометрические | Двухфакторная идентификация | 8 | OSDP, IP, PoE, IP 192.168.100.201–208 | Входы в лаборатории |
| ИБП (UPS) | Резервное питание | 2 | 4 ч автономной работы | Серверная, пост охраны |
| Рабочая станция охраны | Мониторинг и управление системой | 1 | 2 монитора, клиент VMS, IP 192.168.100.60 | Пост охраны |

3. Сетевые параметры

- VLAN 100 — СВН и СКУД, изоляция от корпоративной сети.

- IP-адреса — указаны в таблице оборудования.

- Порты:

  - Камеры: подключение к PoE коммутаторам через порт 1–24.

  - Контроллер СКУД: порт 1–2 для серверной, uplink на Core Switch.

  - Сервер VMS: 2x1Gb LAN на Core Switch.

- Типы кабелей:

  - PoE: витая пара Cat 6 (подключение камер и считывателей к PoE-коммутаторам).

  - Межкоммутаторная связь (uplink): витая пара Cat 6 1Gbps.

  - Резервные каналы (серверная ↔ пост охраны): оптоволокно, пунктир с точкой.

  - Питание: силовой кабель (прямой).